Kategorie B 	 PlusEnergieBauten 	 PlusEnergieBau®-Diplom 2020

Auf einer ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Fläche in Niederuzwil ist seit 2019 ein Kli- maschutzquartier mit sieben PEB-EFH realisiert. Fünf davon sind fertiggestellt und bezogen. Sie zeichnen sich durch sehr gute Dämmwerte zwischen 0.10 und 0.12 W/m2K mit Minergie- P-Baustandard aus. Dies führt zu einem niedrigen jährlichen Gesamtenergiebedarf von 48’200 kWh. Die PV-Anlagen auf den Dächern dieser fünf PEB erzeugen zwischen 11’400 und 13’400 kWh/a Solarstrom, zusammen 62’700 kWh Strom pro Jahr. Damit weisen die fünf bewohnten PEB-EFH zusammen jährlich eine Eigenenergieversorgung von 130% aus.

130%-PlusEnergie-Siedlung, 9244 Niederuzwil/SG

# Optisch unterscheiden sich die sieben 2019 in Niederuzwil erstellten Einfamilienhäuser kaum  voneinander. Die  zwischen  11’400 und 13’200 kWh/a stromerzeugenden PV- Anlagen auf den Dächern dieser fünf PEB- EFH sind ganzflächig integriert. Zusammen erzeugen sie jährlich 62’700 kWh Strom. Der Minergie-P-Standard führt zu einem tie- fen Energiebedarf von 48’200 kWh/a oder rund 9’000 kWh/a pro PEB. Damit wird eine durchschnittliche   Eigenenergieversorgung von 130% für diese PEB-Siedlung erreicht. Die PlusEnergieBau-Siedlung in Nieder- uzwil ist die erste PEB-Siedlung des Kan- tons St. Gallen. Damit erreicht der Kanton 2020 einen der vorderen PEB-Spitzenplätze

der Schweizer Kantone.

Weil die PEB-EFH nur minime Bauunter- schiede aufweisen, fällt bei so vorbildlichen Dämmwerten das Nutzungsverhalten deutli- cher auf. Mit dem jährlichen Solarstrom- überschuss von 14’500 kWh könnten 10 Elektroautos 12’000 km/a CO2-frei zurück- legen.

### Technische Daten PEB-EFH Huber (137%)

Eigen-EV:   m2  kWp   kWh/m2a	%		kWh/a PV:	71 10.8	160.2	137	11’371

Energiebilanz (Endenergie)	%	kWh/a

### Eigenenergieversorgung:	137	11’371

Gesamtenergiebedarf:	100	8’325

Solarstromüberschuss:	37	3’046

En 2019, un écoquartier a vu le jour sur une zone agricole déclassée, à Niederuzwil (SG). Sur les sept villas prévues, cinq sont ache- vées et occupées. Elles se distinguent par une très bonne isolation thermique avec des valeurs U entre 0,10 et 0,12 W/m2K et sont labellisées Minergie-P, ce qui leur garantit une faible consommation de 48’200 kWh/a. Les toits des cinq bâtiments à énergie positi- ve (BEP) intègrent chacun une installation PV générant de 11’400 kWh/a à 13’200 kWh/a pour un total d’environ 62’700 kWh/a. Le lo- tissement assure ainsi une autoproduction de 130%.

Le lotissement BEP situé à Niederuzwil est le premier du canton de Saint-Gall. En 2020, ce dernier fait figure de champion suisse dans le domaine des BEP.

### Technische Daten PEB-EFH Keller (127%)

Eigen-EV:   m2  kWp   kWh/m2a	%		kWh/a PV:	80 12.2	160.1	127	12’808

Energiebilanz (Endenergie)	%       kWh/a

### Eigenenergieversorgung:	127      12’808

Gesamtenergiebedarf:	100     10’088

Solarstromüberschuss:	27        2’720

### Technische Daten PEB-EFH Odermatt (152%)

Wärmedämmung

| Wand: | 42 cm | U-Wert: | 0.10 W/m2K |
| --- | --- | --- | --- |
| Dach: | 42 cm | U-Wert: | 0.10 W/m2K |
| Boden: | 32 cm | U-Wert: | 0.10 W/m2K |
| Fenster: | dreifach | U-Wert: | 0.50 W/m2K |

Energiebedarf

EBF: 243 m2	kWh/m2a	%	kWh/a Heizung:		12.4	34	3’015

Elektrizität	24.1        66        5’853

Gesamt-EB:	36.5       100       8’868

### Energieversorgung

Eigen-EV:   m2  kWp   kWh/m2a	%		kWh/a PV:	77 12.5	174.5	152	13’440

Energiebilanz (Endenergie)	%       kWh/a

### Eigenenergieversorgung:	152      13’440

| Gesamtenergiebedarf: | 100 | 8’868 |
| --- | --- | --- |
| Solarstromüberschuss: | 52 | 4’572 |

Bestätigt von der St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG SAK am 07.05.2020

Tel. +41 71 229 51 51

Anm.: Der Solarertrag war in der 1. Hälfte 2020 über- durchschnittlich. Alle müssen rechtsgleich behandelt werden (vgl. Rechtsfragen, S. 44).

### Beteiligte Personen

Standorte der Gebäude

Waldwegstrasse 25, 27, 33, 35, 37

9244 Niederuzwil

### Hauseigentümer

Fam. Odermatt, Tel. +41 79 279 94 87 odermatt.tom@gmail.com

Fam. Huber, Tel. +41 79 916 25 94 cornel.huber@hubersuhner.com

Fam. Sonderegger, Tel. +41 79 562 29 14 martin_sonderegger@gmx.ch

Fam. Keller, Tel. +41 79 543 67 59 marcel.keller@ksales.ch

Fam. Seger, Tel. +41 79 759 29 89 ally mc beal11@hotmail.com

### Projektleitung

Holzhausbau Moser AG Buchen 2272, 9242 Oberuzwil

Lorenz Moser, Tel. +41 71 951 82 66 moser@moserschreinerei.ch

### Technische Daten PEB-EFH Sonderegger (134%)

Eigen-EV:   m2  kWp   kWh/m2a	%		kWh/a PV:	71 11.4	174.5	134	12’390

Energiebilanz (Endenergie)	%	kWh/a

### Eigenenergieversorgung:	134	12’390

Gesamtenergiebedarf:	100	9’270

Solarstromüberschuss:	34	3’120

### Technische Daten PEB-EFH Seger (109%)

Eigen-EV:   m2  kWp   kWh/m2a	%		kWh/a PV:	73 11.5	173.5	109	12’664

Energiebilanz (Endenergie)	%	kWh/a

### Eigenenergieversorgung:	109	12’664

Gesamtenergiebedarf:	100	11’612

Solarstromüberschuss:	9	1’052

66     |    Schweizer Solarpreis 2020    |    Prix Solaire Suisse 2020

### 1

### 2	3

- Die PEB-EFH an der Waldeggstrasse in Nieder- uzwil/SG unterscheiden sich optisch kaum voneinander.

- Die PV-Module weisen Dachflächen zwischen 71 und 80 m2 auf mit installierten Leistungen von

10.8 bis 12.5 kWp.

- Das PEB-EFH Odermatt weist mit 152% EEV den höchsten Wert der Klimaschutzsiedlung auf.

Schweizer Solarpreis 2020    |    Prix Solaire Suisse 2020   |    67